产品标签和铭牌(示范文本）

一、产品标签/铭牌

产品名称：******* 额定总净水量：4.0m3 净水流量：1.05L/min 工作压力：0.42-0.7MPa 进水压力：0.10-0.40MPa 卫生许可批准文号： 制造日期：2019.11.30 进水水质：符合GB 5749-2006市政自来水。 出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一一反渗透处理装置》（2001）的规定。 执行标准：Q/WHVRO 001-2020 注意事项： 1、严格按照产品说明书要求进行安装和使用。 2、定期清洗和更换滤芯。 申请单位：******* 申请单位地址：********* 申请单位电话：121345679665 邮编：528305 实际生产企业：*********** 实际企业地址：***************** 生产企业电话：4528658545 邮编：361100 全国顾客服务热线：427457375

*******型反渗透净水器

使用说明书

申报企业：

企业地址：

电话：123132161461   邮编：528305

实际生产企业：12435323

实际生产企业地址：23456356307-308号

电话888888888   邮编：3888888

一、产品功能：

以市政自来水为原水，经万和牌VRO-S406型反渗透净水器处理后，产水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的规定。

二、适用范围

该系列纯水机以“市政自来水”为原水，适用于以家庭为主，酒店、宾馆、饭店等净水日需求量较小场所的饮用水净化处理。

三、产品卫生许可批准文号：

四、执行标准：174474 001-2020《反渗透净水器》

五、水处理工艺：

原水 → 复合滤芯（PP滤芯+压缩活性炭滤芯） →  反渗透滤芯  →  压缩活性炭滤芯  →  纯水                                  └→浓水（不可饮用）

六、与水接触的零部件及所用的材料：

| 序号 | 零件名称 | 规格 | 材料 | 数量 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP棉炭棒复合滤芯 | 聚丙烯滤壳：φ95mm×361.5mm | 聚丙烯 | 1套 | 6个月 |
|  |  | PP棉滤芯：外径φ65mm，内径φ46mm， 长度263mm，孔径：10μm | 聚丙烯 |  |  |
|  |  | 压缩活性炭棒：φ43.5mm×263mm 精度5μm，碘吸附值≥1050mg/g | 活性炭 |  |  |
|  |  | 聚丙烯端盖：上：φ69mm×32.5mm 下：φ77.2mm×39.5mm | 聚丙烯 |  |  |
| 2 |  | 聚丙烯滤壳：Φ103mm×361.5mm | 聚丙烯 | 1支 | 24个月 |
|  |  | 反渗透膜：Φφ74mm×254mm 孔径：0.0001μm，膜面积：1.778㎡ | 聚酰胺 |  |  |
| 3 |  | 聚丙烯滤壳：Φ64.5mm×361.5mm | 聚丙烯 | 1支 | 12个月 |
|  |  | 压缩活性炭：Φ43.5mm×177mm 孔径：5μm ，碘吸附值1050mg/g | 活性炭 |  |  |
|  |  | 聚丙烯端盖：上：φ50mm×30mm 下：φ50mm×15mm | 聚丙烯 |  |  |
| 4 | 鹅颈龙头 | BL09 | POM+不锈钢 | 1支 | 3年 |

注：系列申报，所有型号产品水接触的主要材质、用量和使用年限完全相同，仅外观不同。

七、技术参数：

| 型号 | 净水流量 L/min | 额定总净水量m3 | 进水压力MPa | 工作压力 MPa | 净水产水率 | 差异描述 | 整机尺寸(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8888888 | 1.05 | 4 | 0.1-0.4 | 0.45-0.7 | 50% | 白色侧板，白色支架 | 450×420×130 |
| V7777777 | 1.05 | 4 | 0.1-0.4 | 0.45-0.7 | 50% | 冷灰侧板，白色支架 | 450×420×130 |

八、使用方法：

安装：根据厨房情况，可将主机置于厨柜上水槽边或厨柜下方。确认水压符合系统要求，将进水接头用三通跟自来水管道连接，出水跟净水龙头相连。打开进水及出水开关放水对系统进行冲洗约30分钟，刚开始有部分黑水属正常。

九、维护和注意事项

    - 工作正常时，请勿经常拆卸主机，以免损坏机器，如发现使用故障请找特约维修点，或致电我司售后服务热线。

    - 机器外壳粘上油渍污垢后，可用洗涤剂擦洗，使其恢复如新。

    - 如长期不使用，请关闭进水球阀。

    - 安装本机时，要远离热源，避免阳光照射，以防老化影响使用寿命。

    - 净化量不宜过大，否则会影响净化水质，可通过进水球阀调节进水量。处理到各型号额定总净水量时应考虑换滤芯。

    - 各级滤芯更换时间见表，更换比较方便，拧下一体式滤芯（滤芯和外壳一起的）换上同型号同品质一体式滤芯即可。

    - 产品长期停用后恢复使用请先冲洗。

十、售后服务

在安装使用前务请仔细阅读此说明书。为便于今后查用，请妥善保管本产品使用说明书，在更换滤芯和维护时联系之用。本产品提供保修一年，若自购买日起一年内，在家庭正常使用情况下，导致非人为的损坏，购买者可持保修单、发票和损坏的产品办理保修，也可电话联系预约保修手续。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

  - 用户自来水压过大，超过本机最大工作压力的；

  - 用户使用不当、保管不善而损坏的；

  - 非我公司指定的技术人员安装或维修造成损坏的；

  - 没有保修卡和购机有效凭证以及未办理保修手续的；

  - 保修卡或购机凭证被涂改的；

  - 超过保修期的；

  - 不可抗拒因素造成损坏的；

  - 非我公司承诺的服务项目和内容的。

十一、产品结构图